毕业设计进展报告

题目：面向信号干扰检测与识别的视频传输平台开发

学生：李智杰    学号：2022010843

一、当前进展概述

一 干扰检测与干扰识别两个模块功能重复

问题：功率谱检测模块与CNN分类模块功能上存在重叠，似乎做的是同一件事。

说明：两个模块在功能定位和技术实现上有本质区别，并非重复，而是构成两级串联的处理流水线，如下所述。

（1）功能定位不同——"有无"与"是什么"

干扰检测模块解决的是[当前信道是否存在干扰]的二值判决问题，输出为有干扰/无干扰。其作用类似于门控开关：在无干扰时直接放行，避免后续识别模块的无效计算，是系统实时性的关键保障。干扰识别模块解决的是[干扰属于哪种类型]的多分类问题，仅在检测模块判定有干扰后才被激活。两模块一前一后，职责清晰。

（2）技术路线不同——规则与学习

干扰检测基于功率谱的物理特征（谱熵、谱峰值、带外功率比）构建自适应阈值判决，属于信号处理领域的规则方法，计算复杂度低，延迟极短（<5 ms），适合作为前置轻量级筛选器。干扰识别采用CCNN深度学习模型，通过卷积+Transformer因果卷积提取时频深层特征完成细粒度分类，计算量更大但分类精度更高。两者技术栈完全不同，不存在冗余。

（3）工程价值不同——可靠性与效率

在实际部署中，若不加检测直接识别，模型会对无干扰的正常信号也输出某个干扰类别标签，产生大量误报，干扰视频传输策略的正常决策。检测模块通过功率门限过滤掉正常信号，使识别模块只处理真正的干扰，大幅降低误报率。这一两级架构在雷达对抗、认知无线电等工程系统中是标准设计范式。

类比：医院的分诊台（检测）和专科诊断（识别）并不重复——分诊台先判断病人是否需要就医，专科再诊断得了什么病。跳过分诊让所有人都做全套检查，既浪费资源又产生大量假阳性。

| 对比维度 | 干扰检测模块 | 干扰识别模块 |
| --- | --- | --- |
| 核心问题 | 有无干扰（二值判决） | 干扰类型（6类分类） |
| 技术方法 | 功率谱特征+自适应阈值 | CCNN深度学习 |
| 处理延迟 | <5 ms | ~20 ms |
| 激活条件 | 持续运行 | 检测到干扰后才运行 |
| 输出结果 | 有/无干扰 + 功率估计 | 干扰类型标签 + 置信度 |
| 工程作用 | 降低误报率，节省计算资源 | 指导视频传输策略调整 |

二：CNN模型过于简单

问题：所使用的CNN模型结构过于简单，创新性不足。

说明：本项目所采用的CCNN（Convolutional Causal Neural Network），新增transformer与TCC。

（1）CCNN的实际架构——三模块串联

CCNN由CNN模块、残差SE模块和TCC（Transformer Causal Convolution）模块三部分串联构成，总参数量96,904。其中：

- CNN模块：多层步进卷积将(2, 5000)输入压缩为(128, 208)特征图，使用stride代替pooling保留时序结构；

- SE注意力模块：Squeeze-and-Excitation通道注意力机制对128个特征通道进行自适应加权，突出判别性频谱特征；

- TCC模块：基于因果卷积（kernel=7）生成Q/K/V的多头注意力机制（4头），结合LayerNorm和前馈网络，捕获信号的长程时序依赖，这是传统CNN完全不具备的能力。

TCC模块的因果卷积保证了推理时不使用未来信息，符合实时处理的因果性约束，这是针对通信信号实时检测场景的针对性设计，与标准Transformer有本质区别。

（2）与同类方法的对比

| 方法 | 时序建模 | 注意力机制 | 因果约束 | 参数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通CNN | × | × | × | ~50k |
| CNN+LSTM | ✓ | × | 部分 | ~200k |
| CNN+Transformer | ✓ | ✓ | × | ~500k+ |
| 本文CCNN | ✓ | ✓(SE+TCC) | ✓(因果卷积) | 96,904 |

CCNN以仅96k参数量实现了多头注意力+因果卷积+通道注意力的组合，在轻量化（满足≤100ms全链路延迟约束）与高精度（99.71%测试集准确率）之间取得了良好平衡，这正是针对嵌入式实时部署场景的核心设计目标。